Инструкция по установке информационной системы

«Отраслевое решение «Паспортизация объектов недвижимости»

Москва 2019

Содержание

Список используемых терминов и сокращений	3

1	Общие сведения	4

2	Общие сведения	4

2.1	Аппаратное обеспечение для работы Системы	4

2.2	Состав системного ПО ОРПОН	5

3	Установка программных компонентов	6

4	Установка Java	6

5	Настройка сервера баз данных	6

6	Настройка сервера приложений Wildfly	6

7	Настройка структуры каталогов	7

8	Настройка FTP-сервера FileZilla	7

9	Установка системы ОРПОН	8

# Список используемых терминов и сокращений

| АС | Автоматизированная система |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ИС | Информационная система |
| МРФ | Макрорегиональный филиал |
| ОР ПОН | Система централизованного хранения, ведения и распространения адресных данных по всему ИТ-ландшафту ПАО «Ростелеком». |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |

Общие сведения

Полное наименование программного обеспечения: Отраслевое решение «Паспортизация объектов недвижимости» ПАО «Ростелеком».

Сокращенное наименование программного обеспечения: ИС ОРПОН.

Общие сведения

Аппаратное обеспечение для работы Системы

Для функционирования ИС ОРПОН должны быть использованы следующие виды аппаратного обеспечения:

| Тип системы | Серверная часть | Количество ядер процессора | Объем RAM, Гб | Объем HDD, Гб | Производительность дисков, Мб/с | Количество серверов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона промышленной эксплуатации | Сервер приложений для разбора адресных элементов и поиска адресов | 32 | 128 | 4096 | 1000 | 2 |
|  | Сервер приложений | 32 | 64 | 2048 | 1000 | 2 |
|  | Сервер СУБД | 32 | 128 | 2х8000 | 1000 | 2 |
|  | Сервер аутентификации и визуализации | 16 | 32 | 512 | 1000 | 2 |
|  | Сервер балансировки нагрузки | 8 | 24 | 128 | 100 | 1 |
| Технологическая зона тестирования и контроля качества | Сервер приложений | 16 | 64 | 2048 | 100 | 2 |
|  | Сервер СУБД | 16 | 64 | 2048 | 100 | 2 |
|  | Сервер аутентификации и визуализации | 8 | 24 | 128 | 100 | 1 |
| Технологическая зона разработки | Сервер приложений | 4 | 32 | 256 | 100 | 1 |
|  | Сервер СУБД | 4 | 32 | 512 | 100 | 1 |
|  | Сервер аутентификации и визуализации | 4 | 16 | 128 | 100 | 1 |

Состав системного ПО ОРПОН

ИС ОРПОН использует следующие программные компоненты:

- Операционная система RedOS версии 7.2

- OpenJDK ссылка для загрузки http://java.com https://openjdk.java.net/install/index.html

- Сервер приложений Wildfly версии 8.2.0-FINAL, ссылка для загрузки -  http://download.jboss.org/wildfly/8.2.1.Final/wildfly-8.2.1.Final.zip http://wildfly.org/downloads/,

- Сервер баз данных PostgreSQL 9.4, ссылка для загрузки http://postgresql.org http://www.postgresql.org/download/windows/,

- Расширение PostGIS для сервера баз данных PostgreSQL, ссылка для загрузки   http://download.osgeo.org/postgis/windows/pg94/postgis-bundle-pg94x64-setup-2.2.0-1.exe

- Специальная структура каталогов файловой системы в поддиректории C:\FS,

- FTP-сервер Filezilla 0.9.53, ссылка для загрузки https://filezilla-project.org/download.php?type=server https://filezilla-project.org/download.php?type=server ,

- Система ОРПОН — поставляется в виде файла pon.ear и инсталлируется в сервер приложений Wildfly.

Установка программных компонентов

Установка программных компонентов п.п. 1-7 из раздела Состав системного ПО ОРПОН является стандартной и в данную инструкцию не входит.

Установка Java

JRE устанавливается в систему с помощью автоматического инсталлятора, процесс не требует пояснений.

Настройка сервера баз данных

Сервер PostgreSQL устанавливается в систему с помощью автоматического инсталлятора. После инсталляции сервера также автоматически устанавливается расширение PostGIS.

Настройка сервера производится с помощью редактирования конфигурационных файлов.

Файл pg_hba.conf:

для разрешения доступа с сервера приложений к базе данных добавить строку

host	all	all	<ip-адрес сервера приложений>/32	md5

Управление базами данных производится с помощью графической утилиты pgadmin3, входящей в комплект поставки сервера баз данных. С помощью этой утилиты необходимо подключиться к серверу баз данных, создать пустую базу данных orpon, и начать восстановление из резервной копии.

Файл конфигурации БД ОР ПОН расположен по адресу: c:\apps\suggestion\orpon\connection.properties.

Файл конфигурации БД для подсказок расположен по адресу: c:\apps\suggestion\orpon\connection.properties.

Настройка сервера приложений Wildfly

Программное обеспечение Wildfly инсталлируется простым распаковыванием файлов из архива в выбранный каталог файловой системы. Сервер приложений настраивается с помощью редактирования конфигурационных файлов.

В файле %WILDFLY_BASE%\bin\standalone.conf.bat переопределить переменные JAVA_HOME и JAVA_OPTS, для этого заменить строку

set JAVA_HOME=»<что-то>»

на

set JAVA_HOME=»<Каталог куда была установлена JRE>»

и в строку

set JAVA_OPTS=»<что-то>»

дописать в конец, перед закрывающей кавычкой

-Djboss.bind.address=<IP-адрес сервера приложений ОРПОН>

Настройка структуры каталогов

Структура каталогов, необходимая для работы системы ОР ПОН создается в каталоге C:\FS.

Настройка FTP-сервера FileZilla

FTP-сервер предоставляет анонимный доступ к отдельным каталогам файловой системы по протоколу FTP для загрузки и выгрузки файлов.

FTP-сервера FileZilla устанавливается в систему с помощью автоматического инсталлятора, процесс не требует пояснений.

Настройка производится с помощью графической утилиты FileZilla Server Interface.

Таблица настройки каталогов:

| Каталог ФС | Права доступа | Псевдоним |
| --- | --- | --- |
| \\FS\idSpace\ftpRoot | Чтение файлов | Нет (Домашний каталог) |
| \\FS\idSpace\pon_export | Чтение файлов, чтение каталогов, включая подкаталоги | /export |
| \\FS\idSpace\pon_export | Чтение/запись файлов, чтение/создание каталогов, включая подкаталоги | /import |

Установка системы ОРПОН

Система ОР ПОН устанавливается после инсталляции всех остальных компонентов системы (п.п. 1-7 из раздела Состав системного ПО ОРПОН) Установка производится копированием файла pon.ear в каталог файловой системы %WILDFLY_BASE%/standalone/deployments

Работающий сервер приложений сканирует этот каталог на предмет изменений и автоматически загружает новые файлы в формате EAR или WAR.

После успешного развертывания в этом каталоге создастся файл pon.ear.deployed.

Должен быть запущен сервис для запуска программного компонента ОР ПОН сервиса WildFly - Service name: Wildfly.